1. Функції.

Термометр. Діапазон вимірюваних температур -55÷ 125°С. Дискретність 1°С. При досягненні заданої температури подається команда на включення реле. Коли температура знизиться на 3°С нижче заданої, реле вимикається. Якщо температура досягла 100 °С показання температури блимають з частотою 1 Гц. У випадку помилки датчика на індикатор виводяться прочерки, реле відключається.

Вимірювач рівня палива. Діапазон вимірювання 0 ÷ 90 літрів. Дискретність 1 літр. Точки калібрування користувач розставляє на свій розсуд в процесі калібрування. Остання точка визначає ємність бака, тобто максимальний літраж, теж задається під час калібрування. Як саме включений датчик в баку (зростає напруга при зменшенні залишку палива або падає) - не має значення. У цьому випадку змін прошивки для різних баків і різних типів поплавців не потрібно. Налаштування показань рівня при заливці палива, і можливість ручного коректування свідчень. Можливість встановлення величини усереднення показань. Якщо рівень палива знижується до 5 літрів, починає мигати символ “L”.

Керування яскравістю індикатора. При включенні габаритних вогнів яскравість індикатора зменшується до заданої величини.

Використання енергонезалежній пам'яті мікроконтролера для збереження параметрів при відключенні живлення.

2. Налаштування.

2.1. При включенні живлення прилад в основному режимі. Після тестування індикатора і заставки на індикатор виводиться температура і рівень палива.

2.2. Натисканням на кнопку SELECT проводиться вибір параметра для налаштування. По-черзі доступні для установки:

– температура включення реле. В старшому розряді символ t. Діапазон установки 50÷ 99°С. За замовчуванням 90°С;

– величина усереднення показань рівня. В старшому розряді символ r. Діапазон установки 0÷ 99 (чим вище величина, тим більше усереднення) За замовчуванням 10;

– яскравість індикатора при включенні габаритів. В старшому розряді символ b. Діапазон установки 1÷ 99. За замовчуванням 50.

2.2.1. Налаштування запишуться в пам'ять через 5 сек. від останнього натискання на кнопки.

2.3. Режим калібрування показань рівня.

Передбачено два режими калібрування.

2.3.1. Калібрування заливкою палива.

– перед подачею живлення натиснути і утримувати натиснутими кнопки SELECT і MINUS. Після тестування індикатора будуть виведені символи “rSt” – всі попередні налаштування стерті. Після відпускання кнопки прилад перейде в режим калібрування. На індикаторі термометра відображається встановлюваний рівень. На індикаторі бакометра, виміряна напруга з датчика рівня.

– залити відому кількість палива (дискретність 1 літр). Кнопками PLUS/MINUS встановити на індикаторі рівень в літрах.

– короткочасно натиснути на кнопку SELECT - підтвердження налаштування. На індикатор буде виведено символи” rEc”.

– долити палива, встановити рівень, натиснути SELECT... операцію повторити до повного бака.

– натиснути і утримувати кнопку SELECT не менш 5 сек., поки прилад не перейде в основний режим. Налаштування запишуться в пам'ять. Якщо якісь точки налаштування були пропущені – програма зробить розрахунок, виходячи з припущення, що між двома сусідніми точками залежність рівень-лінійна напруга.

2.3.1. Ручне калібрування.

– в основному режимі натиснути і утримувати кнопку SELECT не менш 5 сек., поки прилад не перейде в режим калібрування рівня. Відображення як і під час попередньої настройки. Тільки тепер індикаторі бакометра відображається записана напруга для даного рівня.

– кнопками PLUS/MINUS вибрати потрібний рівень.

– короткочасним натисканням на кнопку SELECT перейти на нижній індикатор. Показання напруги будуть мигати.

– кнопками PLUS/MINUS відкоригувати дані.

– короткочасне натискання на кнопку SELECT перехід на вибір рівня.

– вихід з режиму налаштувань тривалим натисненням на кнопку SELECT (більш 5 сек). Змінені дані запишуться в пам'ять, прилад перейде в основний режим.